РД 45.070-99

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

Установки компрессорно-сигнальные

Для местных сетей связи.

Общие технические требования.

Государственный Комитет Российской Федерации по телекоммуникациям.

Москва.

I

РД 45.070-99

Предисловие.

1.  РАЗРАБОТАН:                                               Лабораторией ЛОНИИС

ВНЕСЕН:                                                        Управлением электросвязи

2.  УТВЕРЖДЕН:                                                 Государственным Комитетом

Российской Федерации по

телекоммуникациям.

3.  ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ:

- ВВЕДЕН взамен «Технических требований к компрессорно-сигнальным установкам для городских телефонных сетей», утвержденных Минсвязи России

06. 06. 95 г.

Настоящий руководящий документ отрасли не может быть полностью или частично восстановлен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Государственного Комитета Российской Федерации по телекоммуникациям.

II

РД 45.070-99

Содержание.

Стр.

- Область применения………………………………………… …………  ……1

- Нормативные ссылки………………………………………   ……………… . 1

- Определения и сокращения………………………………………………… .2

- Технические требования……………………………… ……………………...2

  - Общие требования……………………………………………………  2

  - Требования к конструктивному устройству…………………… ….4

  - Требования к электрическим характеристикам……………… …..5

  - Требования по стойкости и механическим воздействиям………5

  - Требования по стойкости к климатическим воздействиям……...5

  - Требования по надежности…………………………………   ………5

  - Требования безопасности и экологии………………………………6

- Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение……………………. 6

  - Маркировка………………………………………………………………6

  - Документация……………………………………………………………7

  - Упаковка………………………………………………………………….7

  - Транспортирование…………………………………………………….7

  - Хранение…………………………………………………………………8

- Указания по эксплуатации……………………………………………………. 8

- Комплектация………………………………………………………………….   8

- Гарантии изготовителя…………………………………………………………8

III

РД 45. 070-99

Руководящий документ отрасли

Установки компрессорно-сигнальные для местных сетей связи.

Общие технические требования.

_____________________________________________________________________

Дата введения

1.     Область применения.

Настоящий руководящий документ отрасли распространяется на  установки компрессорно-сигнальные для местных сетей связи (далее установки) и определяет общие технические параметры этих установок.

Установки используются для содержания кабелей местных сетей связи под избыточным воздушным давлением. Применение этих установок позволяет вести непрерывный контроль за герметичностью оболочек кабелей, предотвращает попадание влаги в сердечник кабеля и нарушение связей по кабельным линиям, содержащимся под давлением.

Настоящий руководящий документ предназначен для использования:

-при согласовании существующей и разрабатываемой технической              документации, выпускаемой изготовителями установок;

-при сертификации установок.

2.      Нормативные ссылки.

В настоящем руководящем документе использованы следующие стандарты и нормативные документы:

ГОСТ  12. 1. 003-83        Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ  12. 2. 006-87        Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования  и методы  испытаний.

ГОСТ  12. 2. 007. 0-75    ССБТ.   Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ  12. 4. 026-76        ССБТ.   Знак электрического напряжения. Форма и размеры. Технические требования.

ГОСТ  20. 57. 406-81      Изделия электронной техники, квантовой электротехники и электротехнические. Методы испытаний.                                                                                                                  ГОСТ  27. 002-89    Надежность в технике. Термины и определения.

1

РД 45. 070-99

ГОСТ   515-77         Бумага  упаковочная битуминизированная и дегтевая. Технические условия.

ГОСТ   2991-91        Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия.

ГОСТ   8273-75        Бумага оберточная.

ГОСТ   10354-82      Пленка полиэтиленовая.

ГОСТ   12969-67      Таблички для машин и приборов. Технические требования.

ГОСТ    14192-96      Маркировка грузов.

ГОСТ     151150-69   Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ      19537-83    Смазка пластичная ПВК

ГОСТ      21130-75    Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры.

ОСТН-600-93             Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения

( М. 1994 г.).

Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи

( М. 1995 г.).

ПОТ  РО-45-005-95   Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи  и проводного вещания (радиофикация) (М. 1996 г.).

3. Определения и сокращения.

В настоящем руководящем документе применяются следующие определения и сокращения.

Источник сжатого воздуха - компрессорная группа (блок) или баллон высокого давления со сжатым воздухом.

Блок осушки и автоматики – оборудование, предназначенное для осушки сжатого воздуха и управления работой установки.

Распределительный статив (стойка, плата) – оборудование для подачи сжатого воздуха в кабели и контроля расхода воздуха.

КСУ – компрессорно-сигнальная установка.

4. Технические требования.

4.1     Общие требования.

4.1.1  Установка должна обеспечивать:

1)осушку воздуха до абсолютной влажности 0,3 г / м

2)производительность по осушенному воздуху на выходе установки для

30 кабелей не менее 30 л / мин. Для установок, рассчитанных  на подключение меньшего или большего количества кабелей, допускается соответствующее уменьшение или увеличение производительности по осушенному  воздуху;

2

РД 45.070-99

3) установку и поддержание избыточного давления на выходе из распределительного статива при расходе не более производительности в пределах от 0. 04 МПа (0.4 кгс/см) до 0.05 МПа (0.5 кгс/см) с точностью  0. 005 МПа (0. 05 кгс/см);

4) избыточное давление воздуха на аварийном выходе не менее 0. 06 МПа  (0.6 кгс/см);

5) пропускную способность индивидуальных ротаметров или датчиков расхода воздуха  от 0.0 (0.04) л/мин;

6) очистку воздуха от масла;

7) контроль количества воздуха, поступающего в каждый кабель.

4.1.2      Избыточное давление на входе и выходе редукционных клапанов не должно отличаться от номинального давления, указанного в ТУ на установки, более чем на +/ - 5%.

4.1.3     Увеличение расходов воздуха в кабеле до 4 л/мин не должно изменять давление на выходе установки более чем на 0. 005 МПа (0.05 кгс/см).

4.1.4     Установка должна быть герметична. Уменьшение давления в ресивере при закрытых вентилях  на выходах установки должно быть не более  0. 05 МПа (0.5  кгс/см) в течение 5 ч.

4.1.5     Установка должна обеспечивать звуковую и оптическую  сигнализацию при:

- пропадании питании источника переменного тока;

- пропадании питания в линии постоянного тока;

- перегрузке компрессора или выходе его из строя;

- уменьшении давления воздуха на выходе установки ниже допустимого (нормы)  на 0.01 МПа (0.1  кгс/см).

Примечание. Должна предусматриваться передача всех перечисленных сигналов или одного объединенного сигнала на щиток выносной сигнализации, а также на центральный компьютер или в центр технической эксплуатации.

4.1.6     Производительность  воздушного компрессора должна быть не менее 130 л/мин, рабочее давление не менее 1 МПа (10кгс/ см).

4.1.7     Комплектующие изделия и материалы должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов  или технических условий и иметь оставшийся гарантийный срок хранения не менее 30%  перед их установкой в КСУ.

4.1.8     Защитные и декоративные покрытия установки не должны иметь отслоений и очагов коррозии и отвечать требованиям стандартов на соответствующие покрытия.

4.1.9     Для работы установки необходимо напряжение переменного тока 220/380В +10%  и – 15%, частотой 50 Гц +/- 2%  и напряжение постоянного тока 60 В +/-10%.

4.1.10   Условия эксплуатации установки:

- температура окружающей среды от +10  до +35 градусов Цельсия;

- относительная влажность окружающей среды до 80%;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

3

Рд 45. 070-99

4.1.11  Компрессор установки должен автоматически запускаться по сигналу датчика давления или электроконтактного манометра при снижении давления в ресивере до минимального рабочего 0.25 +/- 0.05 МПа (2.5 +/- 0.5 кгс/см) +/-5% и выключаться при повышении давления в ресивере до максимального рабочего 0.65 +/-0.5 кгс/см) +/- 5%.

Пневмореле или предохранительный клапан компрессора должны срабатывать при превышении максимального рабочего давления в ресивере на 0.1 МПа (1 кгс/см) +/- 5%.

4.1.12   На шкалах манометров должна быть нанесена красная черта, которая соответствует рабочему давлению.

4.2       Требование к конструктивному устройству.

4.2.1     Установка должна содержать следующие основные узлы:

-  компрессорную группу;

-  блок осушки и автоматики;

-  распределительный статив;

-  щиток выносной сигнализации.

Примечание. Установки на 10 или менее кабелей вместо компрессорной группы могут содержать баллон высокого давления с компремированным (сжатым) воздухом и не иметь отдельного распределительного статива.

4.2.2.     В состав компрессорной группы должны входить:

- -воздушный  компрессор;

- -электродвигатель;

- -манометр.

4.2.3.     Блок осушки и автоматики установки должен содержать следующее оборудование:

- -оборудование для осушки воздуха;

- -ресивер (ресиверы);

- -редукционные клапаны высокого и низкого давлений;

- -датчики давления или электроконтактные манометры;

- -показывающие манометры;

- -фильтры очистки воздуха от капиллярной влаги и масла;

- -индикатор (датчик) влажности воздуха;

- - вентили (краны);

- - блок управления.

4.2.4.   Распределительный статив должен содержать: редукционный клапан, индивидуальные ротаметры  или датчики расхода воздуха и воздуховоды. На распределительном стативе может устанавливаться другое оборудование.

4.2.5.   Допускаются другие виды компоновки узлов установки, например, размещение ресиверов и автоматики в компрессорной группе, электроники – в отдельном блоке и осуществление блока осушки в виде отдельного модуля  в напольном или настенном исполнении.

4

РД 45. 070-99

4.3      Требования к электрическим характеристикам.

4.3.1    Изоляция между всеми токоведущими цепями установки, а также между всеми токоведущими цепями и заземляемыми металлическими частями должна выдержать в течение 1 мин  без пробоя и поверхностного перекрытия испытательные напряжения переменного тока с частотой 50 Гц, указанные в таблице   1.

Таблица  1

| Рабочее напряжение, В | Испытательное напряжение, В |
| --- | --- |
| 60 220 380 | 0,5 1,5 2,0 |

4.3.2.   Электрическое сопротивление  изоляции между всеми токоведущими цепями установки, а также между всеми токоведущими цепями и заземляемыми  металлическими частями должно быть не менее  0.5 Мом.

4.4. Требования по стойкости к механическим воздействиям.

4.4.1     Установка  должна соответствовать требованиям настоящего РД  и не иметь механических повреждений  после испытаний на транспортирование.

4.5          Требования по стойкости к климатическим воздействиям.

4.5.1      Установка должна соответствовать требованиям настоящего РД:

а) при предельных температурах эксплуатации плюс 10  и плюс 40 градусов Цельсия.

б) после пребывания в нерабочем состоянии при температурах минус 50 и плюс  50 градусов Цельсия.

4.6        Требования по надежности.

4.6.1    Номенклатуру показателей надежности выбирают по ГОСТ 27. 002-89.

4.6.2    Наработка на отказ должна быть не менее:

-1000 ч для установки с учетом компрессора;

-10000 ч для установки без учета компрессора.

4.6.3    Среднее время восстановления должно быть не более 1 ч.

4.6.4    Срок службы установки должен быть не менее 10 лет.

Примечание. Параметры надежности рассчитываются за 1 год и уточняются по результатам эксплуатации установки.

5

РД 45. 070-99

4.7. Требования безопасности и экологии.

4.7.1   Общие требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ  12. 2. 007-75.

4.7.2    Все открытые токоведущие части, находящиеся под напряжением, доступные для случайных прикосновений во время эксплуатации установки, должны быть закрыты защитными щитами из электроизоляционного материала.

4.7.3    На блоке осушки и автоматики  должны быть отчетливо нанесены предупредительные знаки электрического напряжения по ГОСТ 12.4. 026-76.

4.7.4    Корпуса металлических конструкций КСУ, кожуха пусковых устройств, должны быть заземлены (занулены). Для заземления, должно быть использоваться защитное (рабоче-защитное) заземление телефонной станции.

4.7.5    Зажим (болт) для заземления должен быть размещен на установке в безопасности и удобном для подключении заземляющего проводника месте. Возле заземляющего зажима должен быть помещен нестираемый при эксплуатации знак заземления.

Зажим для заземления и знак заземления должны соответствовать ГОСТ 21130-75.

4.7.6    Значение электрического сопротивления  между заземляющим зажимом и каждой доступной для прикосновения металлической нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

4.7.7    Вращающиеся части установки должны иметь защитные приспособления.

4.7.8    Уровень звука на расстоянии 1м от компрессора установки должен быть не более 80 дБа согласно ГОСТ 12.1.003-83.

4.7.9   Сигнализатор аварийного расхода воздуха распределительного статива, устанавливаемого в помещении ввода кабелей, должен быть выполнен во взрывозащищенном исполнении.

4.7.10  Установка не должна создавать при эксплуатации загрязнений окружающей среды и вредных для людей выделений.

5.   Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

5.1 Маркировка.

5.1.1  На поверхности установки должна быть укреплена табличка предприятия-изготовителя, отвечающая требованиям ГОСТ 12. 969-67 и содержащая:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- шифр установки;

- порядковый номер установки;

- год выпуска.

6

РД 45. 070-99

5.1.2   На изделии, его упаковки и технической документации должен быть нанесен знак сертификата соответствия Госкомитета России по телекоммуникациям по 45. 02-97.

5.1.3    Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока службы, механически прочной и не должна стираться  или смываться  жидкостями, используемыми в эксплуатации.

5.1.4     Маркировка тарных ящиков должна соответствовать ГОСТ  14192-96.

5.2  Документация.

5.2.1     Комплект документации на русском  языке должен содержать техническое описание, инструкцию по монтажу  и настройке, инструкцию по эксплуатацию и быть остаточным для эксплуатации  установок.

5.3  Упаковка.

5.3.1  Указанные в п. 2. 2. 1 узлы установки, а также комплект запасных частей, принадлежностей, инструмента и монтажных частей, должны быть завернуты в оберточную бумагу по ГОСТ 8273-75 и упакованы в деревянные ящики, изготовленные по ГОСТ 2991-91.

В ящике с блоком осушки и автоматики должна быть упакована эксплутационная документация, вложенная в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. Швы пакета должны быть заварены.

5.3.2   Упаковочные ящики должны быть выстланы внутри влагонепроницаемой бумагой по ГОСТ  515-77 или другим равноценным материалом.

5.3.3    Все наружные металлические поверхности, не защищенные лакокрасочными покрытиями, должны быть смазочным материалом по ГОСТ 19537-83 или другим смазочным материалом, обеспечивающим защиту их от коррозии во время транспортирования и хранения.

5.3.4    В каждый тарный ящик со стороны крышки должен быть вложен упаковочный лист, содержащий:

- наименование или товарный знак предприятия –изготовителя;

- дата упаковки;

- обозначение технических  условий;

- подписи представителя ОТК и лица, производящего упаковку или штампы упаковщика и ОТК.

5.3.5     В ящик с технической документации должна быть сводная ведомость, содержащая:

- наименование и шифр упаковки;

- количество ящиков с составными частями установки;

- дату упаковки.

5.4      Транспортирование.

5.4.1   Транспортирование установки должно производиться в условиях, предусмотренных для климатической группы «Ж1» ГОСТ 15150-69 при температуре воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности до 100% при температуре плюс 25°С .

7

РД 45. 070-99

5.5     Хранение.

5.5.1    Хранение установки должно производиться в условиях, предусмотренных для климатической группы «С» по ГОСТ 15150-69 при температуре воздуха от минус 50  до плюс 40 градусов Цельсия и относительной влажности  до 80% при температуре плюс 25 градусов Цельсия.

6.      Указания по эксплуатации.

6.1   Эксплуатация установок должна производиться с соблюдением правил, изложенных в инструкциях по эксплуатации установок.

7.      Комплектация.

7.1    Комплектность установки должна соответствовать таблице 2.

Таблица   2

| Наименование изделия (составной части, документа) | Количество |
| --- | --- |
| - Установка - Комплект запасных частей, принадлежностей, инструмента и монтажных частей. - Комплект технической документации. | 1 1 1 |

7.2   Техническая документация, состоящая из технического описания, инструкции по технической эксплуатации, инструкции по монтажу и настройке, должна быть выполнена на русском языке.

8.    Гарантии изготовителя.

8.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям настоящего РД, а также стандартов и ТУ при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем РД, стандартах и ТУ.

8.2   Гарантийный срок эксплуатации установок  12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

При этом срок хранения установок потребителем не должен превышать 6 месяцев.

8